Giriş Görüntüleri:

1.Eğitim Görüntüleri

Train1

Train2

Train3

Train4

Train5

2. Test Görüntüleri

Test2

Test6

Test5

Test4

Test3

Test1

3.Kodlar:

## Kütüphanelerin eklenmesi

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import cv2 as cv

def gammaCorrection(src, gamma): ## Opencv kütüphanesinde bulunan Gama Fonksiyonu kullanılmıştır.

## Giriş olarak kaynak görüntüsü ve gama değeri verilmiştir.

invGamma = 1 / gamma

table = [((i / 255) ** invGamma) * 255 for i in range(256)]

table = np.array(table, np.uint8)

return cv.LUT(src, table)

def Sobel_Keskinlestirme(img): ## Sobel filtreleri kullanarak edge bulma işlemi gerçekleştirilmştir.

## hem x hem y yönünde sobel filtresi uygulanır ve toplanır, elde edilen sonuç return edilir.

## x yönünde sobel

filter= np.array([[-1,-2,-1],[0,0,0],[1,2,1]])

dst=cv.filter2D(img,-1,filter)

absobelx=abs(dst)

## y yönünde sobel

filter= np.array([[-1,0,1],[-2,0,2],[-1,0,1]])

dsty=cv.filter2D(img,-1,filter)

abssobely=abs(dsty)

## x_yönü + y_yönü

sobel=absobelx+abssobely

return sobel

def Fonksiyon (isim):

font1= cv.FONT_HERSHEY_COMPLEX #opencv fonts

original_image=cv.imread(isim,0) ## gray scale olarak okundu

## Görüntüde bulunan kenar noktaları kaybetmeden gürültüleri azaltmak için

## bilateral filtresi kullanılmıştır

blur = cv.bilateralFilter(original_image,35,105,105)

## Adaptive threshold kullanılarak görüntüde sadece tespit edilmek istenen objenin bırakılması amaçlanmıştır.

## Adaptive  threshold kullanılarak, yerel eşik değerleri ile arka planın daha iyi kaybolduğu gözlemlenmiştir.

th3 = cv.adaptiveThreshold(blur,255,cv.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,\

cv.THRESH_BINARY,19,1)

## Eşikleme işleminen sonra arka plan tamamiyle yok edilememiştir. Görüntüde hem arka planı yok etmek

## hem de gürültüleri azaltmak için önce opening sonra closing işlemi yapılmıştır.

## yapılandırma elemanı, tespit edilmek istenen nesneler daire olduğu için elips olarak seçilmiştir.

kernel = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE,(3,3))

opened_img = cv.morphologyEx(th3, cv.MORPH_OPEN , kernel)

closed_img = cv.morphologyEx(opened_img, cv.MORPH_CLOSE, kernel)

## Arka plan atıldıktan sonra kalan gürültüleri yok etmek için medyan filtresi kullanılmıştır.

median = cv.medianBlur(closed_img,11)

## Arka planı atılmış gürültüleri azaltılmış görüntüde yuvarlak nesnelerin tespiti için HoughCircles fonksiyonu kullanılmıştır.

detected_circles = cv.HoughCircles(median,

cv.HOUGH_GRADIENT, 1, median.shape[0]/7, param1 = 230,

param2 = 13, minRadius = 3, maxRadius = 165)  ##

## görüntüde bulunan yuvarlak nesnelerin yarıçap ve koordinat bilgilerinin depolanması için listeler oluşturulmuştur.

a_list=[]

b_list=[]

r_list=[]

############################# Bulunan nesnelerin üzerine yazılacak yazının ayarlamaları yapılmıştır.

font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

# Yazı tipi ölçeği

fontScale = 1

# Yazının rengi

color = (200)

# Yazının Kalınlığı

thickness = 5

###################################

if detected_circles is not None: ## eğer görüntü üzerinde daire tespiti yapıldıysa for un içine girer.

detected_circles = np.uint16(np.around(detected_circles))

for pt in detected_circles[0, :]: ## dairelerin yarıçap ve merkez koordinat bilgileri depolanır.

a, b, r = pt[0], pt[1], pt[2]

a_list.append(a)

b_list.append(b)

r_list.append(r)

# Draw the circumference of the circle.

for k in range(len(a_list)): ## merkez koordinat bilgileri int türüne cast edilir.

a_list[k]=int(a_list[k])

b_list[k]=int(b_list[k])

## Nesnelerin sayılarının tesbiti için sayaçlar oluşturulmuştur.

ceviz=0

fındık=0

leblebi=0

## raporda da belirtildiği üzere; öznitelik olarak yarıçap seçilmiştir.Öncelikle ceviz nesnesinin yarıçapının uzunluğuna

##göre görüntünün çekim mesafesi belirlenmiştir.

## 3 farklı kategoride çekim mesafesi mevcuttur: Normal,Yakın ve Uzak. Bu kategorilere göre

## else if merdiveni içerisine yazılan ifadelerde ki referans yarıçaplarının değerleri değişmektedir.

if(max(r_list)>60 and max(r_list)<140): ## normal cekim

print("Normal Cekim")

for k in range(len(r_list)):

if (r_list[k]>=60    ):## Ceviz

cv.putText(original_image,"Ceviz",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

ceviz=ceviz+1

elif (r_list[k]>=33 and r_list[k]<60): ## Fındık

cv.putText(original_image,"Findik",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image,(a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

fındık=fındık+1

elif (r_list[k]>= 18 and r_list[k]<33): ##Leblebi

cv.putText(original_image,"Leblebi",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10)

leblebi=leblebi+1

elif(max(r_list)<= 55): ## Görüntünün uzaktan çekilmesi

print("Uzaktan Çekim")

for k in range(len(r_list)):

if (r_list[k]>45 and  r_list[k]<=55 ):

cv.putText(original_image,"Ceviz",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

ceviz=ceviz+1

elif (r_list[k]>=40 and r_list[k]<45):

cv.putText(original_image,"Findik",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image,(a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

fındık=fındık+1

elif ( r_list[k]<40):

cv.putText(original_image,"Leblebi",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

leblebi=leblebi+1

elif(max(r_list)>140): ## Görüntünün yakından çekilmesi

print("Yakından çekim")

for k in range(len(r_list)):

if (r_list[k]>140 ):

cv.putText(original_image,"Ceviz",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

ceviz=ceviz+1

elif (r_list[k]>=100 and r_list[k]<140):

cv.putText(original_image,"Findik",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image,(a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

fındık=fındık+1

elif ( r_list[k]<100):

cv.putText(original_image,"Leblebi",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

leblebi=leblebi+1

isim_split=isim.split(".")

fig, ax = plt.subplots(2,3, figsize = (25,15))

fig.suptitle('ALL OUTPUTS FOR PROJECT', fontsize=20)

# Line plots

## Gri görüntünün bastırılması

ax[0,0].set_title('GRAY SCALE')

ax[0,0].imshow(original_image, cmap = "gray")

## Bilteral Filtresi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[0,1].set_title(isim_split[0]+'_BilateralFilter')

ax[0,1].imshow(blur, cmap = "gray")

## Adaptive Eşikleme işlemi yapılmış görüntünün Bastırılması

ax[0,2].set_title(isim_split[0]+'_Threshold')

ax[0,2].imshow(th3, cmap = "gray")

## Opening işlemi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[1,0].set_title(isim_split[0]+'_Opening')

ax[1,0].imshow(opened_img, cmap = "gray")

## Closing işlemi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[1,1].set_title(isim_split[0]+'_Closing')

ax[1,1].imshow(closed_img, cmap = "gray")

## Medyan filtresi uygulanmış görüntünün bastırılması.

ax[1,2].set_title(isim_split[0]+'_Median')

ax[1,2].imshow(median, cmap = "gray")

## Başlıklar arasındaki boşlukların ayarlanması

plt.tight_layout()

plt.show()

## Tespit edilen nesne sayılarının döndürülmesi

return ceviz,fındık,leblebi

for k in range(len(r_list)):

if (r_list[k]>=60    ):## Ceviz

cv.putText(original_image,"Ceviz",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

ceviz=ceviz+1

elif (r_list[k]>=33 and r_list[k]<60): ## Fındık

cv.putText(original_image,"Findik",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image,(a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

fındık=fındık+1

elif (r_list[k]>= 18 and r_list[k]<33): ##Leblebi

cv.putText(original_image,"Leblebi",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10)

leblebi=leblebi+1

elif(max(r_list)<= 55): ## Görüntünün uzaktan çekilmesi

print("Uzaktan Çekim")

for k in range(len(r_list)):

if (r_list[k]>45 and  r_list[k]<=55 ):

cv.putText(original_image,"Ceviz",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

ceviz=ceviz+1

elif (r_list[k]>=40 and r_list[k]<45):

cv.putText(original_image,"Findik",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image,(a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

fındık=fındık+1

elif ( r_list[k]<40):

cv.putText(original_image,"Leblebi",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

leblebi=leblebi+1

elif(max(r_list)>140): ## Görüntünün yakından çekilmesi

print("Yakından çekim")

for k in range(len(r_list)):

if (r_list[k]>140 ):

cv.putText(original_image,"Ceviz",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

ceviz=ceviz+1

elif (r_list[k]>=100 and r_list[k]<140):

cv.putText(original_image,"Findik",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image,(a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

fındık=fındık+1

elif ( r_list[k]<100):

cv.putText(original_image,"Leblebi",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

leblebi=leblebi+1

isim_split=isim.split(".")

fig, ax = plt.subplots(2,3, figsize = (25,15))

fig.suptitle('ALL OUTPUTS FOR PROJECT', fontsize=20)

# Line plots

## Gri görüntünün bastırılması

ax[0,0].set_title('GRAY SCALE')

ax[0,0].imshow(original_image, cmap = "gray")

## Bilteral Filtresi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[0,1].set_title(isim_split[0]+'_BilateralFilter')

ax[0,1].imshow(blur, cmap = "gray")

## Adaptive Eşikleme işlemi yapılmış görüntünün Bastırılması

ax[0,2].set_title(isim_split[0]+'_Threshold')

ax[0,2].imshow(th3, cmap = "gray")

## Opening işlemi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[1,0].set_title(isim_split[0]+'_Opening')

ax[1,0].imshow(opened_img, cmap = "gray")

## Closing işlemi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[1,1].set_title(isim_split[0]+'_Closing')

ax[1,1].imshow(closed_img, cmap = "gray")

## Medyan filtresi uygulanmış görüntünün bastırılması.

ax[1,2].set_title(isim_split[0]+'_Median')

ax[1,2].imshow(median, cmap = "gray")

## Başlıklar arasındaki boşlukların ayarlanması

plt.tight_layout()

plt.show()

## Tespit edilen nesne sayılarının döndürülmesi

return ceviz,fındık,leblebi

cv.circle(original_image,(a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

fındık=fındık+1

elif ( r_list[k]<100):

cv.putText(original_image,"Leblebi",(a_list[k],b_list[k]),

font, fontScale, color, thickness, cv.LINE_AA)

cv.circle(original_image, (a_list[k],b_list[k]), r_list[k], (0, 255, 0), 10) ## Orijinal Görüntü üzerine çizim

leblebi=leblebi+1

isim_split=isim.split(".")

fig, ax = plt.subplots(2,3, figsize = (25,15))

fig.suptitle('ALL OUTPUTS FOR PROJECT', fontsize=20)

# Line plots

## Gri görüntünün bastırılması

ax[0,0].set_title('GRAY SCALE')

ax[0,0].imshow(original_image, cmap = "gray")

## Bilteral Filtresi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[0,1].set_title(isim_split[0]+'_BilateralFilter')

ax[0,1].imshow(blur, cmap = "gray")

## Adaptive Eşikleme işlemi yapılmış görüntünün Bastırılması

ax[0,2].set_title(isim_split[0]+'_Threshold')

ax[0,2].imshow(th3, cmap = "gray")

## Opening işlemi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[1,0].set_title(isim_split[0]+'_Opening')

ax[1,0].imshow(opened_img, cmap = "gray")

## Closing işlemi uygulanmış görüntünün bastırılması

ax[1,1].set_title(isim_split[0]+'_Closing')

ax[1,1].imshow(closed_img, cmap = "gray")

## Medyan filtresi uygulanmış görüntünün bastırılması.

ax[1,2].set_title(isim_split[0]+'_Median')

ax[1,2].imshow(median, cmap = "gray")

## Başlıklar arasındaki boşlukların ayarlanması

plt.tight_layout()

plt.show()

## Tespit edilen nesne sayılarının döndürülmesi

return ceviz,fındık,leblebi

ceviz_t1,fındık_t1,leblebi_t1=Fonksiyon("train1.jpg")

print("Train-1 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_t1))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_t1))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_t1))

ceviz_t2,fındık_t2,leblebi_t2=Fonksiyon("train2.jpg")

print("Train-2 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_t2))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_t2))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_t2))

ceviz_t3,fındık_t3,leblebi_t3=Fonksiyon("train3.jpg")

print("Train-3 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_t3))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_t3))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_t3))

ceviz_t4,fındık_t4,leblebi_t4=Fonksiyon("train4.jpg")

print("Train-4 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_t4))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_t4))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_t4))

ceviz_t5,fındık_t5,leblebi_t5=Fonksiyon("train5.jpg")

print("Train-5 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_t5))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_t5))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_t5))

######################### TEST VERİLERİ #######################

ceviz_te1,fındık_te1,leblebi_te1=Fonksiyon("test1.jpg")

print("Test-1 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_te1))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_te1))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_te1))

ceviz_te2,fındık_te2,leblebi_te2=Fonksiyon("test2.jpg")

print("Test-2 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_te2))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_te2))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_te2))

ceviz_te3,fındık_te3,leblebi_te3=Fonksiyon("test3.jpg")

print("Test-3 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_te3))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_te3))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_te3))

ceviz_te4,fındık_te4,leblebi_te4=Fonksiyon("test4.jpg")

print("Test-4 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_te4))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_te4))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_te4))

ceviz_te5,fındık_te5,leblebi_te5=Fonksiyon("test5.jpg")

print("Test-5 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_te5))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_te5))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_te5))

ceviz_te6,fındık_te6,leblebi_te6=Fonksiyon("test6.jpg")

print("Test-6 görüntüsü icin nesne sayıları:")

print("Ceviz Sayısı: " + str(ceviz_te6))

print("Fındık Sayısı: " + str(fındık_te6))

print("Leblebi Sayısı: " + str(leblebi_te6))